- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产80万套光伏发电、发热光电及

工程机械回转器搬迁扩能项目

建设单位（盖章）：   江阴凯迈机械有限公司

编制日期：             2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产80万套光伏发电、发热光电及工程机械回转器搬迁扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-320259-89-02-713785 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何* | 联系方式 | 137********1 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市申港街道海港路18-14号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 17 分 52.970秒， 31 度 90 分 73.328 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 光伏设备及元器件制造（C3825） | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 38-77 输配电及控制设备制造 382 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2023〕194号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 25447 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河。无直排废水，因此无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，因此无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划（2011-2030）》，江阴市人民政府（澄政复【2013】42号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市申港镇工业集中区环境影响报告书》于2008年3月18日通过原江阴市环境保护局审批，批复文号：澄环管【2008】19号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区申泰路2号，租用江阴综合保税区开发投资有限公司闲置厂房进行建设，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，项目建设地属于江阴临港经济开发区中的申港地区，基本控制单元编号为LG-SG-A01，主导属性为港口、仓储，属于W2二类物流仓储用地，规划中具体为物流仓储用地中的保税物流园用地范围，即南至港城大道、北至滨江路、西至新沟河、东至海港大道，占地面积61.7公顷。根据该规划二类物流仓储用地可兼用于工业用地，因此，本项目用地性质与规划相符。 同时，根据该地块《不动产权证书》（苏（2023）江阴市不动产权第0005849号），项目建设地属于工业用地，符合用地规划要求。 综上所述，本项目用地性质符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于江阴市申港街道海港路18-14号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据建设项目所在区域环境现状调查和污染物排放情况，本项目无生产废水排放，生活污水经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂达标排放，废气达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定。 （3）资源利用上限 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能和天然气，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，用气由园区天然气管网提供，能满足项目供水、供电、供气要求，不会突破区域资源上限。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 ①根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目位于江苏江阴临港经济开发区，属于重点管控单元，符合“三线一单”要求。 二、产业政策相符性 本项目主要从事光伏设备及元器件制造行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》（2021年修订）中限制类、淘汰类；不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中的引导逐步调整退出和引导不再承接的产业；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号) 中的限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182 号)中的项目；不属于《外商投资准入特别管理措施 （负面清单）（2021 年版）》、属于《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》中的项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发[2008]6号) 中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案证号：江阴临港备[2023]194号，具体见附件），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 江阴凯迈机械有限公司成立于2006年11月，共设有两个厂区，分别位于江阴市夏港工业集中区茅场里路2号和江阴市夏港景联路6号，其中茅场里路2号厂区主要从事光伏发电、光热发电回转器的生产，主要产品及产能为光伏发电、光热发电回转器40万套/年；景联路6号厂区主要从事TTA弯管的生产，主要产品及产能为TTA弯管20万套/年（TTA弯管属于中间产品，作为光伏发电、光热发电回转器的装配零部件之一，不单独对外出售）。 现为进一步发展企业，适应市场需求，公司拟由江阴市夏港工业集中区茅场里路2号和夏港景联路6号整厂搬迁至江阴市申港街道海港路18-14号，租用江阴综合保税区开发投资有限公司闲置厂房25447平方米进行建设，搬迁原有数控车床、数控加工中心、滚齿机等设备118台套，并新增空压机、齿轮测量机等设备55台套，对回转器的生产进行搬迁扩能。项目完成后，形成年产80万套光伏发电、光热发电及工程机械回转器的生产能力。 二、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数（小时）. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 茅场里路2号厂区; 光伏发电、光热发电回转器; 40万套/年; 0; -40万套/年; 2080. 2; 景联路6号厂区; TTA弯管; 20万套/年; 0; -20万套/年; 2080. 3; 新厂区生产车间; 光伏发电、光热发电回转器; 0; 75万套/年; +75万套/年; 7200. 4; 工程机械回转器; 0; 5万套/年; +5万套/年. 三、项目工程组成表 表2-2 建设项目工程组成情况表 涉密内容 四、主要生产设备 涉密内容 四、项目主要原辅材料 （1）建设项目主要原辅材料消耗详见下表。 涉密内容 五、水量平衡 1、水量平衡依据 本项目用汽环节主要为喷漆生产线烘干用汽，采用商品蒸汽；用水环节主要为清洗用水、隔套冷却用水、乳化液调配用水、淬火液调配用水、水性漆调配用水、绿化用水以及职工生活用水，部分采用蒸汽冷凝水，其余采用自来水。 七、工作制度与劳动定员 （1）工作制度：本项目实行“三班24小时”工作制，年工作天数为300天。 （2）劳动定员：该公司搬迁前员工280人，本次搬迁扩建新增70人，搬迁后全厂劳动定员共计350人。 八、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置 本项目建设地位于江阴市申港街道海港路18-14号，具体地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置 本项目租用闲置厂房进行建设，生产厂房内由北往南依次设置TTA生产车间、成品仓库、装配线、喷漆生产线、原料仓库、机加工区、热处理区、齿轮生产线、蜗杆生产线等。厂区平面布置具体见附图2。 |
| --- | --- |
|  | 一、工艺流程 本项目主要从事光伏发电、发热光电及工程机械回转器的生产，光伏发电、发热光电回转器和工程机械回转器生产工艺类似，仅在组装过程存在少许差异，具体生产工艺流程及产污工序见下图（G-废气、S-固废、W-废水、N-噪声）： 1、光伏发电、发热光电及工程机械回转器生产工艺 涉密内容 |

| 工艺流程和产排污环节 |  |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴凯迈机械有限公司成立于2006年11月，共设有两个厂区，分别位于江阴市夏港工业集中区茅场里路2号和江阴市夏港景联路6号，其中茅场里路2号厂区主要从事光伏发电、光热发电回转器的生产，主要产品及产能为光伏发电、光热发电回转器40万套/年；景联路6号厂区主要从事TTA弯管的生产，主要产品及产能为TTA弯管20万套/年（TTA弯管属于中间产品，作为光伏发电、光热发电回转器的装配零部件之一，不单独对外出售）。两个厂区均已达产，并正常生产。 公司现有两个厂区均已根据排污许可证制度要求进行排污申领，茅场里路2号厂区于2023年4月24日通过审批，排污证编号为91320281793816674N001Q；景联路6号厂区于2023年4月11日填报排污登记表，排污登记编号为91320281793816674N002Y。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量 （1）基本污染物环境质量现状 本报告选取2022年作为评价基准年，根据《2022年度江阴市生态环境状况公报》，建设项目所在区域环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。对此，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 二、地表水环境质量 本项目纳污河流为老夏港河，根据《江苏省地表水环境功能区划（2021-2030年）》，老夏港河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 监测期间老夏港河监测断面的pH值、COD、氨氮和总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，总氮出现超标现象，对此，江苏江阴临港经济开发区制定了《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，根据行动方案中的相关治理措施，可确保水环境质量得到持续改善。 三、声环境质量 本项目位于江阴市申港街道海港路18-14号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类区标准。 项目建设地所在区域四周厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。因此，项目所在区域声环境质量良好。 五、生态环境 本项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地位于江阴市申港街道海港路18-14号，根据现场勘查，项目周边500米范围内大气环境保护目标见表3-13及附图三。 表3-13 大气环境保护目标表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 1; 南京理工大学(江阴校区); 120.15985; 31.91002; 文化教育; 2380人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 西; 270. 2、声环境 建设项目位于江阴市申港街道海港路18-14号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOx参照执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；颗粒物和挥发性有机物参照执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准。 厂区边界大气污染物排放监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。 厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3排放限值要求。 2、废水排放标准 本项目回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准；接管标准COD和SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，具体见下表。 表3-18 废水污染物排放标准 项目; 回用水标准; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. pH值; 6.5~9.0; 6~9; 6~9. COD; -; 500; 50. SS; 30; 400; 10. 氨氮; -; 45; 4（6）. TP; -; 8; 0.5. 总氮; -; 70; 12（15）. 标准; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准限制见表3-19。 表3-19 厂界环境噪声排放标准 阶段; 标准; 类 别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 3类; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：颗粒物、挥发性有机物、SO2、NOx； 固废：各种固体废物。 本项目无生产废水排放，生活污水排放量共计4200t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP、总磷排放总量分别为0.0972t/a、0.0194t/a、0.0139t/a、0.001t/a、0.0418t/a。由于本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，新增废水污染物排放总量可在江阴临港经济开发区控源截污指标内平衡。 迁建后全厂废气污染物排放量为：挥发性有机物3.79t/a、颗粒物2.067t/a、SO2 0.062t/a、NOx 0.58t/a，总量控制因子挥发性有机物、颗粒物、SO2和NOx较扩建前分别增加2.5441t/a、1.9372t/a、0.062t/a、0.58t/a，新增废气总量可在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有闲置厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④施工期生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂；⑤建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束以上影响随即消失，不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据生产工艺分析，本项目废气主要为机加工工序产生的油雾、氮化工序产生的氨气、喷漆生产线（调漆、喷漆、烘干、补漆工序）产生的漆雾和有机废气，打标工序产生的有机废气以及氮化、回火工序天然气燃烧废气。 本项目废气经污染治理措施处理后，烟尘、SO2和氮氧化物有组织排放浓度均可达江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；颗粒物、挥发性有机物有组织排放浓度可达江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表1标准；颗粒物、挥发性有机物无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；氨无组织排放浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准。建设项目废气污染物达标排放，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，对周围大气环境影响较小。 二、废水 本项目排放废水主要为生活污水，生产废水经厂内废水预处理设施处理后回用于清洗环节，不排放。本项目生活污水排放量为4200t/a，经厂内化粪池处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷和总氮。 本项目营运期生产过程无生产废水排放；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后的生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河。项目废水经预处理后满足光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水远期接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目噪声源主要为车床、加工中心、插齿机、钻床、弯管机、切管机和水泵、风机、空压机等生产和辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。 本项目主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，对各厂界噪声的贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 四、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，本项目固废主要为机加工工序产生的金属废屑和废乳化液、下料和切断工序产生的金属边角料、原料使用和成品包装过程产生的废包装材料（纸箱、托盘、木材等一般固废）、喷漆和补漆工序产生的漆渣、表面淬火产生的废淬火液、废气处理过程产生的废过滤棉、废沸石和废催化剂、原料包装产生的废包装桶、设备维护保养、弯管和静电除油产生的废矿物油、生产活动产生的废抹布和手套、废水处理产生的废滤料和蒸发残液以及职工生活垃圾。 无锡市内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，本项目危废全部可以做到安全处置。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 五、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 六、地下水、土壤 本项目建成后全厂废水主要为生活污水，经厂内化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理；废气主要为挥发性有机物，经废气处理装置处理后达标排放，排放量较小；危险废物贮存在危废仓库，项目厂区地面已全部硬化。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 七、生态环境 本项目建设地位于江阴市申港街道海港路18-14号，企业租用现有厂房进行建设，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

0

75

150m

注：        项目建设厂区；         100米卫生防护距离

附图   建设项目厂界周围500米土地利用现状  比例

南京理工大学

(江阴校区)

路

钱

新

滨

江

西

路

大

海

港

道

协辉

动力

科技

江信

电机

材料

固废分

拣集散

中心

新

沟

河

270米

江阴保税物流中心